// ============================================================

//  Merged ESP32 Sensor Code

//  Sensors: ADXL335 + ZMPT101B + Hall Effect +

//           INA219 + DS18B20 + Relay

// ============================================================

//  GPIO Map:

//    ADXL335  X   -> GPIO 34 (ADC)

//    ADXL335  Y   -> GPIO 35 (ADC)

//    ADXL335  Z   -> GPIO 32 (ADC)

//    ZMPT101B OUT -> GPIO 33 (ADC)

//    Hall Sensor  -> GPIO 27 (Digital)

//    INA219   SDA -> GPIO 21 (I2C)

//    INA219   SCL -> GPIO 22 (I2C)

//    DS18B20  DAT -> GPIO 4  (1-Wire)

//    Relay    IN  -> GPIO 25 (Digital OUT)

// ============================================================

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_INA219.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// ── Pin Definitions ──────────────────────────────────────────

#define X_PIN             34

#define Y_PIN             35

#define Z_PIN             32

#define ZMPT_PIN          33

#define HALL_SENSOR_PIN   27

#define DS18B20_PIN        4

#define RELAY_PIN         25

// I2C pins (INA219) — ESP32 default

#define SDA_PIN           21

#define SCL_PIN           22

// ── Thresholds ───────────────────────────────────────────────

#define ACCEL_THRESHOLD   200     // ADC units

#define VOLTAGE_THRESHOLD 1800    // ADC units (ZMPT101B)

#define CURRENT_THRESHOLD 0.5f    // Amperes (INA219)

#define TEMP_THRESHOLD    30.0f   // Celsius (DS18B20)

// ── Sensor Objects ───────────────────────────────────────────

Adafruit_INA219  ina219;

OneWire          oneWire(DS18B20_PIN);

DallasTemperature ds18b20(&oneWire);

// ── Accelerometer calibration center values ──────────────────

int xCenter, yCenter, zCenter;

// ── INA219 availability flag ─────────────────────────────────

bool ina219Found = false;

// ============================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Relay — default OFF

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

// Hall effect sensor

pinMode(HALL_SENSOR_PIN, INPUT);

// I2C for INA219

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

ina219Found = ina219.begin();

if (!ina219Found) {

Serial.println("[WARN] INA219 not found — skipping current sensor.");

}

// DS18B20 1-Wire temperature sensor

ds18b20.begin();

// Calibrate ADXL335 at rest position

xCenter = analogRead(X_PIN);

yCenter = analogRead(Y_PIN);

zCenter = analogRead(Z_PIN);

Serial.println("========================================");

Serial.println(" All-Sensor Relay Controller — Started");

Serial.println("========================================");

}

// ============================================================

void loop() {

// ── 1. ADXL335 Accelerometer ─────────────────────────────

int x = analogRead(X_PIN);

int y = analogRead(Y_PIN);

int z = analogRead(Z_PIN);

int xDiff = abs(x - xCenter);

int yDiff = abs(y - yCenter);

int zDiff = abs(z - zCenter);

bool movementDetected = (xDiff > ACCEL_THRESHOLD ||

yDiff > ACCEL_THRESHOLD ||

zDiff > ACCEL_THRESHOLD);

Serial.print("[ADXL335] X: "); Serial.print(x);

Serial.print("  Y: ");         Serial.print(y);

Serial.print("  Z: ");         Serial.print(z);

Serial.print("  -> ");

Serial.println(movementDetected ? "MOVEMENT DETECTED" : "Stable");

// ── 2. ZMPT101B Voltage Sensor ────────────────────────────

int zmptValue = analogRead(ZMPT_PIN);

bool voltageDetected = (zmptValue > VOLTAGE_THRESHOLD);

Serial.print("[ZMPT101B] Reading: "); Serial.print(zmptValue);

Serial.print("  -> ");

Serial.println(voltageDetected ? "VOLTAGE DETECTED" : "Low / No AC");

// ── 3. Hall Effect Sensor ─────────────────────────────────

bool magnetDetected = (digitalRead(HALL_SENSOR_PIN) == LOW);

Serial.print("[HALL]     State: ");

Serial.println(magnetDetected ? "MAGNET DETECTED" : "No Magnet");

// ── 4. INA219 Current Sensor ──────────────────────────────

bool highCurrent = false;

if (ina219Found) {

float busVoltage = ina219.getBusVoltage_V();

float current_A  = ina219.getCurrent_mA() / 1000.0f;

highCurrent = (current_A > CURRENT_THRESHOLD);

Serial.print("[INA219]   Voltage: "); Serial.print(busVoltage, 2);

Serial.print(" V  |  Current: ");     Serial.print(current_A, 3);

Serial.print(" A  -> ");

Serial.println(highCurrent ? "HIGH CURRENT" : "Normal");

}

// ── 5. DS18B20 Temperature Sensor ────────────────────────

ds18b20.requestTemperatures();

float temperature = ds18b20.getTempCByIndex(0);

bool highTemp = (temperature != DEVICE_DISCONNECTED_C &&

temperature > TEMP_THRESHOLD);

Serial.print("[DS18B20]  Temp: ");

if (temperature == DEVICE_DISCONNECTED_C) {

Serial.print("SENSOR ERROR");

} else {

Serial.print(temperature, 1);

Serial.print(" °C");

}

Serial.print("  -> ");

Serial.println(highTemp ? "HIGH TEMPERATURE" : "Normal");

// ── Relay Decision ────────────────────────────────────────

bool triggerRelay = movementDetected ||

voltageDetected  ||

magnetDetected   ||

highCurrent      ||

highTemp;

if (triggerRelay) {

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

Serial.print("[RELAY]    ON  |");

if (movementDetected) Serial.print(" Movement");

if (voltageDetected)  Serial.print(" Voltage");

if (magnetDetected)   Serial.print(" Magnet");

if (highCurrent)      Serial.print(" HighCurrent");

if (highTemp)         Serial.print(" HighTemp");

Serial.println();

} else {

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

Serial.println("[RELAY]    OFF | All sensors normal");

}

Serial.println("────────────────────────────────────────");

delay(500); // 500 ms balances all sensor update rates

}